- 潞城市笃铮前熔剂厂年产20万吨活性石灰生产线技改项目

- 竣工环境保护验收意见

2024年9月15日，潞城市笃铮前熔剂厂根据《潞城市笃铮前熔剂厂年产20万吨活性石灰生产线技改项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- 1、项目建设地点、规模、主要建设内容

项目厂址位于长治市潞城区成家川办事处王家村，厂址中心：东经 113 度 14 分 57.353 秒，北纬 36 度 18 分 12.147 秒。本项目占地面积17333.33m2，为新建项目。

本项目实际生产能力为年产20万吨活性石灰，本次技术改造在现有场地上进行，拆除原生产线及竖窑等设备，保留原料棚和地磅。新建一条天然气用回转窑石灰生产线，配套建设石灰石原料上料系统，成品输送储存系统，除尘系统、SCR脱硝系统等，办公楼、主控室、水泵房、配电室等辅助工程。具体情况详见表1。

表1   工程主要建设内容及实际完成情况表

| 类别 | 建设名称 |  | 原项目验收内容及规模 | 本项目建设内容 | 建设完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 石灰窑 |  | 2座竖窑，年生产能力20万吨，燃料为煤 | 1套回转窑，年生产能力20万吨，燃料为天然气 | 新建完成 |
| 辅助工程 | 办公区 |  | 40m2，砖混结构，位于厂区东北侧 | 1000m2，砖混结构，位于厂区东北侧 | 未建 |
| 储运工程 | 储煤场 |  | 100m2，全封闭 | 无 | 拆除完成 |
|  | 石料场 （原料库） |  | 200m2，全封闭 | 1000m2，全封闭彩钢结构 | 扩建完成 |
|  | 成品仓 |  | 无 | Φ10m×20m，2座 | 新建完成 |
| 公用工程 | 供水 |  | 引自王家村供水系统 | 利用原有工程 | 利用原有 |
|  | 供电 |  | 引自潞城市东邑变电站，厂区自备一台30kVA变压器 | 本项目从厂外10kV支线引入厂内变配电所，厂区内配置SCB15-1250/10/0.4变压器2台和SCB11-500低 压变压器1台，S11-500低压变压器为利旧 | 扩建完成 |
|  | 供暖 |  | 冬季供暖采用电供暖 | 冬季供暖采用电供暖 | 利用原有 |
| 环保工程 | 废气 | 储煤场、石料厂粉尘 | 挡风抑尘网 | 原料库全封闭，地面硬化，顶部四周设喷雾降尘装置 | 以新带老完成 |
|  |  | 石灰窑炉烟气 | 双碱法旋流板脱硫除尘设施 | 低氮燃烧器+旋风除尘+袋式除尘（高温）+SCR脱硝+1根35m高排气筒 | 拆除原有，新建完成 |
|  |  | 原料上料、筛分粉尘 | 布袋除尘器 | 3台集气罩+1台袋式除尘器+1根20m高排气筒 | 拆除原有，新建完成 |
|  |  | 运输粉尘 | 道路硬化，地面洒水 | 全密闭箱式货车，运输道路定期清扫、洒水 | 以新带老 |
|  |  | 输送皮带 | 无 | 输送皮带全封闭，地面洒水清扫 | 新建完成 |
|  |  | 回转窑出料 | 无 | 1台集气罩+1台袋式除尘器+1根15米高排气筒 | 新建完成 |
|  |  | 成品筛分系统 | 无 | 1台集气罩+1台袋式除尘器+1根25米高排气筒 | 新建完成 |
|  |  | 1号成品仓仓顶 | 无 | 集尘管+1台袋式除尘器+1根25米高排气筒 | 新建完成 |
|  |  | 2号成品仓仓顶 | 无 | 集尘管+1台袋式除尘器+1根25米高排气筒 | 新建完成 |
|  |  | 除尘灰仓 | 无 | 集尘管+1台袋式除尘器+1根15米高排气筒 | 新建完成 |
|  | 废水 | 脱硫除尘废水 | 一座20m3沉淀池 | 无 | / |
|  |  | 冷却用水 | 无 | 进入循环水池，循环使用不外排，循环水池260m3 | 新建完成 |
|  |  | 洗车废水 | 无 | 设置一座10m3沉淀池，经沉淀后循环使用，不外排。 | 新建完成 |
|  |  | 生活污水 | 排入旱厕，定期清掏 | 排入旱厕，定期清掏 | 拆除原有，新建完成 |
|  | 固废 | 烟气除尘泥渣 | 外售砖厂 | 无 | / |
|  |  | 窑底灰 | 用于建材生产 | 无 | / |
|  |  | 除尘灰 | 作为石灰粉外售 | 上料、筛分除尘器收集的除尘灰主要成为CaCO3，暂存于固体废物暂存间作为建筑材料外售。 回转窑煅烧石灰工序、回转窑出料系统、成品筛分系统、成品仓仓顶和除尘灰仓除尘系统除尘灰的主要成为CaO，收集后作为产品外售。 | 完成 |
|  |  | 筛分系统筛下物 | / | 暂存于固体废物暂存间作为建筑材料外售 | 完成 |
|  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门统一收集 | 由环卫部门统一收集 | 完成 |
|  |  | 废机油 | 无 | 暂存于危废暂存间内，定期送有资质单位处理。 | 新建完成 |
|  |  | 废催化剂 | 无 |  |  |
|  | 噪声 |  | 室内安装，厂房隔声、基础减振 | 选用低噪声设备，室内安装，厂房隔声，基础减震 | 拆除原有，新建完成 |
| 依托工程 | 地磅 |  | 120t | 利用原有工程 | 利用原有 |

- 2、项目建设过程及环保审批情况

2022年11月潞城市笃铮前熔剂厂委托山西郎朗科技环保工程有限公司编制完成《潞城市笃铮前熔剂厂年产20万吨活性石灰生产线技改项目环境影响报告表》，2022年11月30日取得长治市生态环境局潞城分局关于该项目的环评批复“潞城环函[2022]74号”；2023年4月15日，申领排污许可证，排污许可编号为91140481MA0H818XX3001P，有8效期为：2023年4月15日至2028年4月14日止。在建设过程中，公司按照环评及批复要求的各项污染防治设施建设，环保设施与主体工程做到同时设计、同时施工、同时投运。

项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

项目于2022年12开工建设，2023年4月竣工。

2024年8月，该公司委托山西金硕源环境检测有限公司进行验收监测，并出具《潞城市笃铮前熔剂厂验收监测报告》（JSY-BG-202408-001）。

- 3、投资情况

项目实际总投资大约6000万元，其中环保投资1600万元，占总投资的26.7%。

- 4、验收范围

本次验收范围与环评基本一致。

二、项目建设变更情况

经现场调查，企业变更情况具体如下：

表2   项目与环评阶段对比变更情况

| 序号 | 环评阶段 | 验收阶段 | 是否属于重大变更 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回转窑废气未要求脱硫 | 回转窑废气设氢氧化钙脱硫 | 否 |
| 2 | 筛分系统筛下物暂存于固体废物暂存间作为建筑材料外售 | 筛分系统筛下物暂存于固废仓，产生废气采用原料上料筛分布袋除尘器处理 | 否 |

根据生态环境部办公厅文件《关于<印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》(环办环评函〔2020〕688号）有关规定，“建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理”，本项目工程不属于重大变动情况，可进行竣工环境保护验收。

- 三、环保设施建设情况

根据该项目的环境影响报告表及环评批复，本项目应建环保设施及现场检查建设情况见表3及表4。

表3  环评对本工程的环保要求及完成情况表

| 污染物名称 |  | 产污环节 |  | 污染治理措施 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | 原料运输 |  | 全密闭箱式货车，运输道路定期清扫、洒水 | 完成 |
|  |  | 原料库 |  | 原料库全封闭，地面硬化，顶部四周设喷雾降尘装置 | 完成 |
|  |  | 上料、筛分 |  | 3台集气罩+1台袋式除尘器+1根20m高排气筒 | 完成 |
|  |  | 输送皮带 |  | 输送皮带全封闭，地面洒水清扫 | 完成 |
|  |  | 回转窑煅烧石灰石 |  | 旋风除尘+袋式除尘（高温）+SCR脱硝+1根35m高排气筒 | 完成 |
|  |  | 回转窑出料 |  | 1台集气罩+1台袋式除尘器+1根15米高排气筒 | 完成 |
|  |  | 成品筛分 |  | 1台集气罩+1台袋式除尘器+1根25米高排气筒 | 完成 |
|  |  | 1号成品仓（块状）仓顶和散装粉尘 |  | 集气管+1台袋式除尘器+1根25米高排气筒 | 完成 |
|  |  | 2号成品仓（粉状）仓顶和散装粉尘 |  | 集气管+1台袋式除尘器+1根25米高排气筒 | 完成 |
|  |  | 除尘灰仓 |  | 集气管+1台袋式除尘器+1根15米高排气筒 | 完成 |
| 废水 |  | 冷却用水 |  | 设置一座260m3的循环水池，冷却水循环使用，不外排 | 完成 |
|  |  | 洗车废水 |  | 在厂区入口处设置了洗车平台，对进出车辆进行清洗，冲洗废水收集至10m3的沉淀池内，沉淀后循环使用，不外排 | 完成 |
|  |  | 生活污水 |  | 可排入旱厕内，由当地村民拉走施肥 | 完成 |
|  |  | 初期雨水 |  | 设置一座250m3的雨水收集池 | 完成 |
| 噪声 |  | 设施运转 |  | 采用低噪设备，基础减震、厂房隔声等降噪措施，对设备定期检修 | 完成 |
| 固废治理 |  | 除尘灰 | 上料、筛分 | 暂存于固体废物暂存间作为建筑材料外售 | 完成 |
|  |  |  | 回转窑煅烧石灰工序、回转窑出料系统、成品筛分系统、成品仓仓顶和除尘灰仓除尘系统 | 除尘灰作为产品外售，综合利用 | / |
|  |  | 原料筛分系统筛下物 |  | 暂存于固体废物暂存间作为建筑材料外售 | / |
|  |  | 生活垃圾 |  | 设垃圾箱，集中收集后当地环保部门统一处置 | 完成 |
|  |  | 废机油 |  | 设置10m2危废暂存间，废机油收集后定期送有资质单位处理 | 完成 |
| 生态 |  | / |  | 硬化场地，加强绿化，绿化面积约2000m2 | 完成 |

表4   环评审批要求及执行情况表

| 环评批复要求 | 实际建设情况 |
| --- | --- |
| 1、建全封闭式原料库且地面全部硬化并配备喷淋洒水装置；回转窑废气采用旋风除尘＋SCR脱硝系统＋袋式除尘（高温）处理后经35m高排气筒排放；筛分处、成品仓、上料口、出料口等产尘工序均安装集气罩、布袋除尘器处理后达标排放；运输车辆用全密闭箱式货车，避免车辆沿路抛洒；对进出车辆轮胎进行清洗，保持路面的湿度和清洁度。 | 已完成 |
| 2、洗车废水、初期雨水等收集至经沉淀池后回用或洒水抑尘；生活污水排入旱厕，均不得外排。 | 已完成 |
| 3、落实固体废物防治措施。产尘工序收集的除尘灰外售，综合利用；生活垃圾分类收集后由环卫部门统一处置；废机油、废催化剂收集后暂存于危废暂存间，交由有资质单位回收处置。 | 已完成 |
| 4、选购低噪声设备，对各类产噪采用相应的基础减震等消声降噪措施，确保噪声满足相关环境标准限制要求。 | 已完成 |

- 四、环境保护设施调试监测结果

1、废水污染调查

冷却用水冷却水循环使用，不外排；洗车废水沉淀后循环使用，不外排；生活污水排入旱厕内，由当地村民拉走施肥；初期雨水采用雨水收集池收集。

2、废气污染监测结果

根据验收监测报告，1#成品仓废气排气筒颗粒物排放浓度均值为3.25mg/m3，2#成品仓废气排气筒颗粒物排放浓度均值为4.35mg/m3，成品筛分废气排气筒颗粒物排放浓度均值为4.4mg/m3，出料废气排气筒颗粒物排放浓度均值为3.1mg/m3，除尘灰仓废气排气筒颗粒物排放浓度均值为4.4mg/m3，上料机废气排气筒颗粒物排放浓度均值为4.55mg/m3，回转窑废气排气筒颗粒物排放浓度均值为3.6mg/m3，二氧化硫未检出，氮氧化物排放浓度均值为33mg/m3，氨排放浓度均值为5.56mg/m3，汞及其化合物排放浓度均值为5.0μg/m3，烟气黑度小于1。

无组织颗粒物厂界排放浓度最大值为0.456mg/m3。

- 回转窑废气排气筒出口中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨浓度均达到《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中要求；汞及其化合物浓度、烟气黑度均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)中要求；上料机废气排气筒出口、出料废气排气筒出口、成品筛分废气排气筒出口、1#成品仓废气排气筒、2#成品仓废气排气筒、除尘灰仓废气排气筒中颗粒物浓度符合《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2中要求。厂界无组织排放颗粒物浓度（最高值）符合《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中要求。

3、固废污染调查

上料、筛分产生固废暂存于固体废物仓暂存作为建筑材料外售；除尘灰作为产品外售，综合利用；生活垃圾采用垃圾箱集中收集后当地环保部门统一处置。

废机油及废机油桶分类暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理。

4、噪声污染调查

经现场调查，上料机、筛分机、风机等设备采用基础减振、柔性连接、车间隔声等降噪措施。

根据验收监测报告，厂界昼间噪声监测值范围为50.6~55dB（A），夜间噪声监测值范围为44.9~47.7dB（A），厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

5、总量控制指标

根据验收监测报告核算的排污总量为：粉尘排放量为0.971t/a，烟尘排放量为2.14t/a，SO2未测出，NOx排放量为23.21t/a。满足2022年10月27日总量批复（潞城环函[2022]68号）要求。

- 五、工程建设对环境的影响

项目生产过程产生的废气、固废、噪声经处理达标排放后，废水不外排，项目对周围环境的影响较小。

- 六、验收结论

潞城市笃铮前熔剂厂年产20万吨活性石灰生产线技改项目进行了环境影响评价，提交的环境影响报告表经长治市生态环境局潞城分局批复，项目主要环保设施按照环评和批复要求完成建设；现场核查项目无重大变更；监测结果表明，主要污染物可以做到达标排放，满足总量控制要求。验收组一致认为该项目具备竣工环境保护验收条件，同意通过验收。

- 七、后续要求

1、尽快编制应急预案，完善危废间标志标识，完善排气筒标识。

2、加强环境保护设施运行管理，保障污染物稳定达标排放。

附件：竣工环境保护验收人员名单

2024年9月15日

附件：

- 潞城市笃铮前熔剂厂年产20万吨活性石灰生产线技改项目竣工环境保护验收人员名单

| 类 别 | 姓 名 | 工 作 单 位 | 职称/职务 | 联系电话 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 段旗锐 | 潞城市笃铮前熔剂厂 | 总经理 | 18834585678 |  |
|  | 侯潞中 |  | 副总经理 | 13068066066 |  |
| 验收专家 | 崔河清 | 山西省长治生态环境监测中心 | 高级工程师 | 15635532384 |  |
|  | 祝洪芬 | 山西省长治生态环境监测中心 | 正高级工程师 | 13935522876 |  |
|  | 宋涛 | 山西省长治生态环境监测中心 | 高级工程师 | 18035547066 |  |
| 监测单位 | 侯小鹏 | 山西金硕源环境检测有限公司 | 经理 | 15698529111 |  |